Садаводчае таварыства «Буда»			Садоводческое товарищество «Буда»

Мінская вобласць, Дзяржынскі раён,			Минская область, Дзержинский район,

Дзямідавічскі сельскі савет,				Демидовичский сельский совет,

Урочышча «Буда»					урочище «Буда»

p\c BY35BAPB30155921800100000000			р\с BY35BAPB30155921800100000000

ОАО 《Белагропромбанк》 г.Минск, пр-т Жукова,3	             ОАО 《Белагропромбанк》г.Минск,  пр-т Жукова,3

Ко д банка BAPBBY2X					код банка BAPBBY2X

УНП 600203103					               УНП 600203103

______________________________________________________________________________________________________

# Технические условия

# №  2   от 1.03.  2019г. на заявление от       2019г. на электроснабжение стройлощадки (380В)

# СТ «БУДА»

Тип вводного устройства трехфазный. Разрешенная к использованию мощность с разбивкой по категор., кВт:

| Категория надежности электроснабжения | Всего кВт | Существующая | Дополнительная (проектируемая) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lll | 5 |  |  |  |

1. Схему подключения электроустановок стройплощадки одноквартирного жилого дома (садового домика) и других капитальных строений определить проектом электроснабжения.

2. Источник электроснабжения КТП 918/100кВА находится на балансе Дзержинского РЭС, защитный аппарат Iн=100А, Iуст=80А, ВЛ-0,4кВ находятся на балансе СТ «Буда». Подключение произвести от опоры №___

3. Необходимость выполнения дополнительных технических мероприятий (переустройство ВЛ-0,4 и т.п.) проектом предусмотреть:  монтаж ЩУЭ-0,4кВ на действующей (проектируемой) опоре №___

4. Проект электроснабжения выполнить в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами, в том числе: ПУЭ, ГОСТ 30331.1-15, ТКП 339-2011 (02230), СТП 33243.20.262-17.

4.1 Проект внешнего электроснабжения объекта по желанию заказчика представить на согласование ответственному по электрохозяйству или в Энергонадзор в части соответствия требованиям технических условий или отступления от них, других технических нормативных правовых актов.

5. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами, в том числе предусмотреть:

5.1 Учет электрической энергии предусмотреть за границей территории домовладения в соответствии с СТП 33243.20.262-17.

5.2 Проектом предусмотреть установку электронного прибора учета электроэнергии тип которого внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

6. Подключаемое (установленное) оборудование к электрической сети должно быть изготовлено в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и иметь соответствующие сертификаты качества и безопасности Республики Беларусь или Таможенного союза.

7. После окончания электромонтажных работ произвести электрофизические измерения и испытание смонтированного оборудования в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами и предъявить смонтированные электроустановки к осмотру ответственному за электрохозяйству и инспекции энергонадзора (для получения акта осмотра и заключения о возможности ввода в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования.

8. Все работы, указанные в технических условиях должны быть выполнены за счет владельца участка.

9. Срок действия технических условий – до ввода объекта в эксплуатацию, но не более 2-х лет.

Председатель Правления                      __________________________________              Н.В. Ванзонок

Ответственный за электрохозяйство   __________________________________             В.С. Павлов

М.П.